ЯХТЕННЫЙ КАПИТАН ПЛАВАНИЯ В ОТКРЫТОМ МОРЕ

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

НАВИГАЦИЯ И РАБОТА С КАРТОЙ ПЕРЕСДАЧА «А»

Имя кандидата…………………………………….Дата экзамена(дд/мм/гг)……………….

Паспорт или № ID…………………………………Национальность………………………..

Название школы…………………………………………………………………………………

ОТВЕЧАЙТЕ НА ВСЕ ВОПРОСЫ     ВРЕМЯ НА ВЫПОЛНЕНИЕ: 2 ч

ПРОХОДНОЙ БАЛЛ: 70%

НАБРАНО БАЛЛОВ:      ……/100             …… %                СДАЛ/НЕ СДАЛ

ССЫЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ: КАТРА NOAA 12221- США

ТАБЛИЦА ДЕВИАЦИИ

| КУРС | ДЕВИАЦИЯ | КУРС | ДЕВИАЦИЯ | КУРС | ДЕВИАЦИЯ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 000° | 2°В | 120° | 1°В | 240° | 3°З |
| 030° | 3°В | 150° | 1°З | 270° | 1.5°З |
| 060° | 4°В | 180° | 2°З | 300° | 0 |
| 090° | 2°В | 210° | 3.5°З | 330° | 1.5°В |

ПИШИТЕ ОТВЕТЫ В ПРОПУСКАХ ПОСЛЕ КАЖДОГО ВОПРОСА

ПОКАЗЫВАЙТЕ ВСЕ СВОИ ВЫЧИСЛЕНИЯ НА ОТДЕЛЬНЫХ ЛИСТАХ

ПОКАЗЫВАЙТЕ ВСЕ РАЗРАБОТКИ НА ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ КАРТАХ

ИСПОЛЬЗУЙТЕ СКЛОНЕНИЕ 11°З ДЛЯ ВСЕХ СЛУЧАЕВ, КОГДА НЕОБХОДИМА ПОПРАВКА

1. Ваше местоположение 37° 18.5’C, 75° 33’З. Какое магнитное склонение для данного местоположения на текущую дату?

……………………………………………………………………………...(5)

2. Ваш курс 240°(К) по судовому магнитному компасу, используя компас, вы пеленгуете следующие объекты:

Маяк мыса Генри 258°(К)   Маяк мыса Чарльз 316°(К) Маяк Чесапик 190°(К)

Установите местоположение.                                                                     (5)

3. Какова широта и долгота вашего местоположения из вопроса 2?

………………………………………………………………………………(5)

4. Какое расстояние, в морских милях, от местоположения из вопроса 2 до гудящего светящегося бакена “NCA” у северного входа в Чесапик (ШИР 36° 58.7’ C, ДОЛГ 75° 48.6’ З)?

………………………………………………………………………………(5)

5. В 0720 ваш GPS показывает местоположение  ШИР 36° 57.0’C, ДОЛГ 75° 35.5’З. В 0756 ваше местоположение ШИР 37° 07.5’C, ДОЛГ 75° 30’З. Какова действительная скорость судна между двумя обсервациями?

………………………………………………………………………………(5)

6. Каков компасный заданный курс (выход в море) в канале Фимбл Шоал, если ваша скорость 9.5 узла, течение 175° при скорости 2.2 узла и северо-восточный ветер сносит на 5°?

……………………………………………………………………………… (5)

7. В 1915 ваше местоположение ШИР 37° 10’ C, ДОЛГ 76° 10’ З. Ваш курс 323°(И), скорость 6.6 узла. В 2025 ваше местоположение ШИР 37° 16.4’C, ДОЛГ 76° 17.1’З. Каким будет счислимое место без учета дрейфа и течения в 2025 по широте и долготе?

……………………………………………………………………………….(5)

8. Каков снос и его скорость течения, основываясь на информации из вопроса 7?

………………………………………………………………………………..(5)

9. Какая высота средней полной воды у маяка Тью Маршес?

………………………………………………………………………………..(5)

10. Ваш курс 300°(К) по судовому магнитному компасу, используя компас, вы пеленгуете следующие объекты:

Маяк мыса Генри 266°(К)   Маяк мыса Чарльз 353°(К) Маяк Чесапик 130°(К)

Установите местоположение.                                                                     (5)

11. Какова широта и долгота местоположения из вопроса 10?

………………………………………………………………………………(5)

12. Какое расстояние, в морских милях, от местоположения из вопроса 10 до гудящего светящегося бакена “NCA” у северного входа в Чесапик (ШИР 36° 58.7’ C, ДОЛГ 75° 48.6’ З)?

………………………………………………………………………………(5)

13. В 0620 ваш GPS показывает местоположение  ШИР 36° 57.0’C, ДОЛГ 75° 41’З. В 0655 ваше местоположение ШИР 37° 07.5’C, ДОЛГ 75° 39.1’ З. Какова действительная скорость судна между двумя обсервациями?

………………………………………………………………………………(5)

14. В 1815 ваше местоположение ШИР 37° 09.4’C, ДОЛГ 75° 43.0’ З. Ваш курс 090°(И), скорость 6.8 узла. В 1925 ваше местоположение ШИР 37° 10.0’C, ДОЛГ 75° 32.5’ З. Каким будет местоположение счислимого места без учета дрейфа и течения в 1925?

………………………………………………………………………………(5)

15. Каков снос и его скорость, основываясь на информации из вопроса 14?

...……………………………………………………………………………..(5)

16. Какую карту(ы) вы используете для навигации из залива Сэнд Шоал в канал Сэнд Шоал?

…………………………………………………………………………(5)

17. Какую карту или карты вы используете при навигации от мыса Чарльз в западном направлении вверх по течению реки Йорк?

………………………………………………………………………….(5)

18. Каким будет первоначальный заданный курс (по судовому компасу) в направлении от буя R/W “CB” к бую “CBJ” на глубоководном пути?

………………………………………………………………………….(5)

19. Ваше местоположение ШИР 37° 19.0’C, ДОЛГ 75° 38.0’ З в 1650 по GPS. Ваш курс 200°(И). Скорость 8 узлов. Течение 110°(И) при скорости 1.5 узла. Какова широта/долгота вашего счислимого места без учета дрейфа и течения и с учетом дрейфа и течения в 1750?

………………………………………………………………………….(5)

20. Из счислимого места с учетом дрейфа и течения в 1750 из вопроса 19, каким будет заданный курс по гирокомпасу в направлении гудящего светящегося бакена “NCA” у северного входа в Чесапик (ШИР 36° 58.7’ C, ДОЛГ 75° 48.6’ З), при условии, что погрешность гирокомпаса отсутствует, и каким будет ваше счислимое место с учетом дрейфа и течения при скорости 12.2 узла?

………………………………………………………………………….(5)

(Итого 100)